附件 1：公司资质要求

1、报价公司须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

2、报价公司要求提供相关公司营业执照、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械 经营备案凭证复印件并盖公章。

3、报价公司要求提供相关询价产品的技术参数、产品注册证、生产许可证以及产品销售客户部分名单、产品成交合同等作询价资料并盖公章。

附件 2：电子肠镜技术要求

（一）：

1、视野角≥145度；

2、景深：3mm-100 mm  最小视距≦4mm；

3、先端部外径≤13.2mm；

4、插入部外径≤12.8mm；

5、钳子管道内径≥3.7mm；

6、弯曲角度：上、下180度；左，右160度；

7、内镜操作部具有4个功能遥控按钮,并可进行设置；

8、角度旋钮传动方式：链条传动，带动角度钢丝；

9、有效长度≥1330mm；

10、全长≥1645mm；

11、内镜整体可完全浸泡进行清洗和消毒；

△12、防水一键式接头，清洗时无需防水盖，简化清洗过程，减少由于内镜漏水而产生的维修费用。