附件 1：公司资质要求

1、报价公司须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

2、报价公司要求提供相关公司营业执照、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械 经营备案凭证复印件并盖公章。

3、报价公司要求提供相关询价产品的技术参数、产品注册证、生产许可证以及产品销售客户部分名单、产品成交合同等作询价资料并盖公章。

附件 2：红外线治疗仪技术要求

一、电器规格：

1.额定电流：1.8A（MAX）。   2.功率：198W.

二、照射器：

1.高效率耐温陶瓷远红外线放射板，发射光谱波长：3-25μm。

2.双向转轴，上下仰角170度，左右旋转330度。

3.外观材质为金属材料可长期耐温。

三、控制箱

1.触摸式按键

2.电子式定时器

（1）时间采用数字显示

（2）时间设置范围5-90分钟

（3）连续使用功能设定

（4）两种全自动设定模式选择（20分/40分）

3.强度：弱、中、强三种

4.标准操作模式：单键自动设定（时间：40分钟，强度：强档）

四、悬吊手臂：二节屈伸，随意平衡式。

五、高低升降杆：气压无段式升降

六、底座：五爪式带轮塑料底座

七、规格选购配备：防倾倒底座加稳装置(注水式)

八、临床优势

- 预防动静脉内瘘与人工瘘管栓塞，延长瘘管寿命，提升畅通率

- 改善血管暗沉及纤维化，使血管明显浮现，易于穿刺，减少重复穿刺疼痛

- 改善透析中的不适，如窃血症候群和酸痛等

- 改善透析中瘘管血流量不足，降低静脉压，以加强透析效率

- 迅速有效减轻淤青、血肿以及穿刺所引起的疼痛

- 降低因血液透析内瘘并发症儿造成的手术或住院，减少相关医疗费用

- 提供肾友血液透析内瘘的全面照护，并减轻护理人员的工作负担，提升护病关系