附件 1：公司资质要求

1、报价公司须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

2、报价公司要求提供相关公司营业执照、经营许可证、经营备案凭证复印件并盖公章。

附件 2: 移动式升降平台清单

| 名称 |  | 型号 |  | 台面mm | 升高m | 载重 kg | 外形尺寸mm | 重量kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 移动式升降 平台 |  | SJY0.5-14 |  | 2815*1530 | 14 | 500 | 3067*1730*1810 | 约 2486 |
| 材料及配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 台面 |  | 3mm 平板折弯， |  |  |  |  |  |
| 2 | 剪叉支杆 |  | 160*100*3.75mm 矩形管 |  |  |  |  |  |
| 3 | 底架 |  | 160*80*3.75mm 矩形管 |  |  |  |  |  |
| 4 | 道轨 |  | 5mm 平板折弯做道轨，使用尼龙滑块做导轨轮，接触面大，升降平稳 晃动小。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 油缸 |  | HSG 80 /55 4 支 密封圈采用进口品牌，经久耐用，不泄露。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 液压油管 |  | 2-10-43MPa 双层钢网高压油管 |  |  |  |  |  |
| 7 | 泵站 |  | 鞍山力胜产升降作业平台专用液压泵站。加装应急下降阀，平台断 电可手动控制下降； |  |  |  |  |  |
| 8 | 功率及电 压 |  | 3.0kw/380v |  |  |  |  |  |
| 9 | 轮胎 |  | 500-8 充气轮胎 4 套 |  |  |  |  |  |
| 10 | 支腿 |  | 120*50*3.75mm 矩管配做 |  |  |  |  |  |
| 11 | 配电箱 |  | 人民品牌 |  |  |  |  |  |
| 12 | 控制形式 |  | 上、下控制。控制部分加装急停安全，以最大限度保障财产及人身 |  |  |  |  |  |

附件 3：移动式升降平台技术要求

1.结构方面：

其主体框架采用上海宝钢集团生产的 100*160 高强度优质矩管焊接而成，具有强度高、稳定性好、重量轻等特点。工作台面上面铺设 3#平板,即保证了台面的综合强度,又使作业安全方便.低上架采用 12#槽钢，支架相连的转动部分所用的销轴都做调质处理， 在保证其表面硬度的前提下大大提高各项力学性能指标，提高了平台的使用寿命。

2.液压系统方面

油缸数量 4 支，河北恒宇液压油缸生产，质量可靠，经久耐用；起升油缸在设备安装上采用倾斜放置法,有效地避免了垂直安装引起的设备晃动。液压站为集成泵站，选用精磨专用液压油缸，它将平台所用的单向阀、溢流阀、电磁阀集成为一体，在保证使用性能的前提下使其结构更加紧凑，有效地减少泄露；另外它配备的截止阀可使在以外停电的情况下仍能将平台落下来；密封元件采用原装进口“德式封”密封圈。

3.安全措施：

1、升降机在最低点和最高点都设有两道行程开关，当升降机达到需要的地点后，会自动停止。

2、本设备设有油缸自我保护措施，万一两道行程开关同时失灵，在油缸最底部设有泄油孔，超出极限高度时，油缸会自动泄油，不会导致柱塞冲出油缸。