附件 1：公司资质要求

1、报价公司须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

2、报价公司要求提供相关公司营业执照、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械 经营备案凭证复印件并盖公章。

3、报价公司要求提供相关询价产品的技术参数、产品注册证、生产许可证以及产品销售客户部分名单、产品成交合同等作询价资料并盖公章。

附件 2：动脉硬化检测装置技术要求

1、检测功能及参数

血管狭窄检测单元

用于下肢动脉粥样硬化全自动检测及心血管事件发病风险的预测，主要检测参数：ABI：踝臂指数； UT：脉波上升时间；%MAP：平均动脉压.

血管硬化检测单元

用于全身动脉硬化的早期检测和临床药物评价的重要检测指标，主要检测参数：baPWV(左)baPWV(右)

Steno-Stiffness图表

硬化-阻塞示意图，形象提示患者血管的状态，简单明了了解血管情况、血管年龄

自动生成血管年龄并显示在报告中，方便患者了解自身状况.

设备性能及要求

外周血管压力波动同步检测技术

在同一心动周期内采集信号，实时感知双上肢和双下肢压力波动，保证ABI测量精确度高，重复性好。对于紧张、心律不齐、心功能不好的患者也能够准确检测。

双层线性膨胀传感器技术（oscillometric法）

针对下肢血压检测，交叉捕捉最强的信号来源，保证脚踝部检测值准确性。

滤波功能

可通过设定多个脉搏波起始条件，将噪音波自动滤掉，以保证结果准确

网络连接 ：有线传输，无线传输,可连入医院内数据库，电子病历联网和病理检查系统等，方便远程处理。

数据检索：可通过输入简单的ID信息实现数据检索

图形及画面显示

可显示四肢脉搏波波形图

可显示不同年龄、性别的PWV标准曲线

可现实baPWV,ABI 血管疾病危险因子诊疗分析形象示意图

7英寸中文彩色触摸液晶显示屏 TFT彩色LCD  显示分辨率：800×480像素。

配置清单：

| 名称 |  | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 主机(含台车) |  | 1台 |
| 标准附件 | 上臂传感袖带 | 1套 |
|  | 脚踝传感袖带 | 1套 |
|  | 上臂箍带软管 | 1套 |
|  | 脚踝箍带软管 | 1套 |
|  | 中文操作界面 | 1个 |
|  | 触摸屏 | 1个 |
|  | 电源线 | 1根 |
|  | 操作手册 | 1本 |