附件 1：公司资质要求

1、报价公司须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

2、报价公司要求提供相关公司营业执照、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械 经营备案凭证复印件并盖公章。

3、报价公司要求提供相关询价产品的技术参数、产品注册证、生产许可证以及产品销售客户部分名单、产品成交合同等作询价资料并盖公章。

附件 2：电子胃镜技术要求

一、总体要求

1、在广东地区拥有厂家办事机构，协调市场推广、销售、售后服务等工作。

2、在广东地区拥有厂家开设的维修站，专门负责内镜维修。

3、在广东地区拥有两个以上，省级教学医院和厂家合作的培训中心，负责用户的内镜使用技术培训指导。

二、电子胃镜：

1、视野角≥145度；

2、景深：3mm-100 mm  最小视距≦3mm；

3、先端部外径≤9.5mm；

4、插入部外径≤9.2mm；

5、钳子管道内径≥2.8mm；

6、弯曲角度：上210度，下90度；左，右100度；

▲7、内镜操作部具有4个功能遥控按钮,并可进行设置；

▲8、角度旋钮传动方式：链条传动，带动角度钢丝；

9、有效长度≥1030mm；

10、全长≥1355mm；

▲11、八角形图案的大画面显示，高画质，提供更详细更清晰的图像，更具腔道感；

12、内镜整体可完全浸泡进行清洗和消毒。

配置清单：电子胃镜1条