附件 1：公司资质要求

1、报价公司须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

2、报价公司要求提供相关公司营业执照、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械 经营备案凭证复印件并盖公章。

3、报价公司要求提供相关询价产品的技术参数、产品注册证、生产许可证以及产品销售客户部分名单、产品成交合同等作询价资料并盖公章。

附件 2：自动洗胃机技术要求

- 自动压力反馈控制系统。

- 强力换向防堵结构。

- 压力液量双保护。

- 进出胃液量平衡控制功能。

- 进出胃液路分离控制结构。

- 进出胃动态数字压力显示。

- 预置进出胃压力设置。

- 无油膜式泵。

- 洗胃压力：47kPa-55kPa

- 出胃液量：≤450ml/次

- 进胃液量：≤350ml/次

- 液量平衡：≤250ml/次

- 压力设置状态（调压）: 47kPa-60 kPa

- 噪声：≤65dB(A)

- 输入功率：≤80W

- 电源：AC220V±22V、50Hz±1Hz

配置清单：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 |
| 2 | 一次性洗胃包 | 1 |
| 3 | 防尘堵 | 1 |
| 4 | 锂电池 | 1 |
| 5 | 电源线 | 1 |