附件 1：公司资质要求

1、报价公司须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

2、报价公司要求提供相关公司营业执照、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械 经营备案凭证复印件并盖公章。

3、报价公司要求提供相关询价产品的技术参数、产品注册证、生产许可证以及产品销售客户部分名单、产品成交合同等作询价资料并盖公章。

附件 2：麻醉视频喉镜技术要求

一：主机技术要求

采用智能主控芯片，可无缝兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄，无需转接。

采用广角高亮显示屏，视场角≥160°。

主机屏幕≥3.5寸，显示分辨率≥640×480。

屏幕采用医用电阻触摸屏，通过压力点触，方便医生戴手套操作。

可通过有线或无线方式外接显示器，实现同屏实时显示传输。

主机内置多媒体系统，可拍照、录像、录音，可在主机上直接阅读、回放。

具备USB、HDMI输出方式，方便科研、教学。

主机内置操作使用视频，方便临床医护人员快速掌握设备使用方法。

具有户外/户内环境模式，以适应不同插管环境。

内置锂电池，容量不低于2500mAh，工作时间≥240分钟，具备电量管理功能。

主机与各种手柄均可带电一键插拔连接、分离，无需旋转，方便临床使用及携带。

显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动，以方便特殊体位的操作。

二：软管手柄（带吸引通道）技术规格要求

采用数字电子成像技术，无内置光纤，视角≥90°，成像能力≥16万像素。

采用金属手柄构造，非工程塑料，结实耐用寿命长。

插入部外径≤5.2mm，内置吸引通道直径≥2.2mm,长度≥60cm。

软管前端可弯曲角度向上≥130°，向下≥130°。

照明采用两个LED灯，亮度≥400LUX。

成像距离范围不小于3～50mm。

具备防跌落、可任意弯曲性能，可整体浸泡消毒。

与主机之间的连接方式采用一键插拔，无需旋转，利于临床抢救。

吸引接口和吸引按键一体化设计，可整体拆卸，方便清洗消毒。

可以选配无线传输功能模块，用于无线连接大屏幕显示器，方便医生操作、教学。

配置清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携箱 | 个 | 1 |
| 2 | 主机 | 台 | 1 |
| 3 | 软管手柄 | 把 | 1 |
| 4 | 消毒密封塞 | 个 | 1 |
| 5 | 钳道橡皮塞 | 个 | 1 |
| 6 | 吸引按钮 | 个 | 1 |
| 7 | 电源适配器 | 个 | 1 |
| 8 | 数据线 | 根 | 1 |
| 9 | 使用说明书 | 本 | 1 |
| 10 | 测漏器 | 个 | 1 |
| 11 | 清洗刷 | 根 | 1 |
| 12 | 软镜冲洗软管组件 | 根 | 1 |
| 13 | 合格证、产品质保卡、装箱清单 | 份 | 1 |