附件 1：公司资质要求

1、报价公司须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

2、报价公司要求提供相关公司营业执照、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械 经营备案凭证复印件并盖公章。

3、报价公司要求提供相关询价产品的技术参数、产品注册证、生产许可证以及产品销售客户部分名单、产品成交合同等作询价资料并盖公章。

附件 2：心电监护仪技术要求

- 可用于监护成人,儿童,新生儿患者

- ≥10英寸彩色LED背光液晶显示屏，彩色高分辨率达800*600，8通道波形显示

- 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰

- 标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温

- 心电波形速度支持≥4种选择：6.25、12.5、25和50mm/s

- 具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护

- 提供心率变化统计界面，包括患者平均心率、夜间平均心率、白天平均心率、最快心率和最慢心率等，直观快速了解过去24小时患者的心率变化和心率分布情况。

- 血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况。

- 采用抗干扰和弱灌注血氧专利技术保证血氧监护的优异性。

- 无创血压支持手动，连续和自动测量模式。

- 成人无创血压测量范围：收缩压 25~290mmHg，舒张压 10~250mmHg

- 小儿无创血压测量范围：收缩压 25~240mmHg，舒张压 10~200mmHg

- 新生儿无创血压测量范围：收缩压 25~140mmHg，舒张压 10~115mmHg

- 可提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况。

- 具有三级声光报警，参数报警级别可调，具备报警集中设置功能

- 具备血液动力学、药物计算功能

- 支持>=1000小时趋势数据的存储与回顾功能

- 具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式和夜间模式不少于5种工作模式

- 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面

- 具备网络通信功能，实现中央站的集中监护

- 支持监护仪系统日志的向U盘设备的导出功能，日志包括：系统状态、异常和技术报警等，满足设备管理的日常维护需求

- 主机集成附件收纳槽，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移。

配置清单：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 心电组件 | 1 |
| 2 | 心电电极片 | 1 |
| 3 | 无创血压组件 | 1 |
| 4 | 锂电池 | 1 |
| 5 | 三芯电源线 | 1 |
| 6 | 使用说明书 | 1 |
| 7 | 中文操作卡 | 1 |
| 8 | 设备保修卡 | 1 |
| 9 | 序列号小标贴 | 1 |
| 10 | 合格证 | 1 |